Dator- & telekommunikation

Föreläsning 4

# Network layer

### Background

- OSI-nivå 3 = nätverkslagret

  - Här sänds allt med paket

- Sändare och mottagare OSI-nivå 7

- Nivå 1 = bitar

- Nivå 2 = ramar

### Two Key Network-layer functions

| # | Function | Description | Analogy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Routing | Move packets from router’s input to appropriate output | Process of getting though single interchange |
| 2. | Forwarding | Determine route taken by packets from source to destination - Routing algorithms - Executed using a routing table | Process of planning trip from source to destination. |

### Datagram forwarding table

| About |  |
| --- | --- |
| - Destination address & output link - If certain destination address, set packet in a specific output link - At the bottom of the table there is a row that handles “otherwise”, in other words if a certain destination address can’t be found on the upper rows, there is a certain output these packets are sent to. |  |
| Applications |  |
| - IP destination address is located in the header of the arriving packet - Used by routing algorithm |  |

# IPv4

### IPv4 datagram format (p. 376-378)

- Header is everything except from the data field

- Biggest problems with IPv4:

  - Variabelt datafält som gör det ineffektivt när routern ska läsa av paketets innehåll som är olika från paket till paket och

  - Att adresserna är slut

| Fields |  |
| --- | --- |
| Name of field | Description |
| Version number | 4 bits that specify the IP protocol version |
| Data | Variable data field that depends on the length of the data |
| Options | Allows option header to extended |
| Source / Dest. IP | 2^32 IP-addresses in total. These are already consumed/used. |
| … | … |

### IP Addressing

| Hosts and routers |  |
| --- | --- |
| Before discussing IP-addressing, it is important to know how hosts and routers are connected to the internet. - Interface: Boundary/connection between host/router and physical link is called an interface |  |
| Host | Typically has 1 physical link. |
| Router | Necessarily has ≥2 physical links (between itself and the interface) because its duty is to forward datagrams, in other words it needs at least one input and one output |
| Each interface has an IP-address |  |
| - IP-addresses are associated with each interface - Router måste ha subnätets IP-adress för att komma åt enheterna i det. |  |

### Subnät

| Definition subnät |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Klipper man routrarna så är de näten vars terminaler fortfarande kan kommunicera internt med varandra = subnät |  |  |
| IP-adress |  |  |
| a*b*c*d/n |  |  |
| 1. | Nätverksmask (=subnätsadress) | n = antal bitar av de totalt 32 bitarna som utgörs av nätverksbitar |
| 2. | Användarbitar (=host-address) | användarbitar = 32 - n Minimum antal användarbitar: 32-1 = 31 (dvs om det finns (1 eller 2 hosts i subnät)) |

### IP-adress: How does a host get one?

- Hard-coded by system admin in a file

- DHCP-protokoll

  - Dynamically get address from a server

  - “plug-and-play”

  - Ges av sin ISP - internet service provide

  - Hur får ISP sina IP-adresser?

    - ICANN

### ICANN

- Allocates addresses

- Manages DNS

  - Domain Name Server converts web address to IP-address, for instance “sydsvenskan.se” ⇒ IP-address

- Assigns domain names, resolves disputes

# IPv6

### Background

- Initial motivation: Too few addresses with 32 bits (IPv4)

- Fixed header size (40 bytes), different from IPv4 ⇒ Speeds up forwarding and processing of datagram by router

- No fragmentation allowed

  - Man kan alltså inte dela upp i små mindre paket, vilket det gick i IPv4

### IPv6 Header

- IP-address: 128 bitar långt (2^128 adresser totalt)

  - Representeras hexadecimalt (för oss människor)

| Fields |  |
| --- | --- |
| Name of field | Description |
| Version number | 4 bits that specify the IP protocol version |
| Priority | This field identifies priority among datagrams in flow |
| Flow label | This field identifies datagrams in same “flow” (flow är ett löst/dåligt definierat begrepp) |
| Next header | This field identifies the protocol to which the contents (=datafield) of this datagram will be delivered (example to TCP or UDP). This field uses the same values as the upper layer protocol field in IPv4. |
| … | … |

- Andra skillnader från IPv4

  - Checksum: Existerar ej i version 6

  - Options: Existerar, men den inkluderas EJ i headern, därav att headern kan vara fixed, bland annat

  - ICMPv6: Ny version av ICMP

### IPv6 Addresses

| Addresses |  |
| --- | --- |
| - 128 bits long, written in hexadeciamal - Each hexadecimal is separated by colons (:) |  |
| Example | 3ffe:1900:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf |

| Rules (simplifying an address) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Example address: fe80:0000:0000:0000:0200:f8ff:fe21:67cf |  |  |  |
| # |  | Rule desc. | Example |
| 1. |  | Leading zeros can be omitted in each field | ⇒ fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf |
| 2. |  | A double colon can be used once in an address to replace multiple fields of zeros. | ⇒ fe80::200:f8ff:fe21:67cf |

### Transition from IPv4 to IPv6

- Alla routrar kan EJ uppgraderas samtidigt

- Hur kommer då nätverket fungera?

| 3 ways of combining datagrams of IPv4 and IPv6 in a network |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tunneling | SE NEDAN |
| 2. | Dual Stack | Both IPv4 and IPv6 protocols are implemented in the routers. |
| 3. | Translation | When transiting, translate between protocols (information lost) |

### Tunneling

- Man tar IPv6-paketet

- Stoppar in som data i IPv4 paketet

- När IPv4 paketet når IPv6-router så extraheras datan och man erhåller hela IPv6-paketet

1

2

# Routingalgoritmer

- Bygger på grafteori

- Två sätt att hantera dessa på

| 2 typer av routingalgoritmer |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Link state algorithm (Globalt) | - Routrarna känner till alla noder och länkar (dvs all nätverkstopologi) - Kan ex. göras internt inom en verksamhet - Dijkstra’s algorithm |
| 2. | Distance vector algorithm (Decentraliserat) | - Router känner till fysiskt kopplade grannar - RIP - Routing Internet Protocol |

Link-state-algorithm

- Dijkstra’s algorithm

- Alla noder känner till samtliga länk-kostnader

- c(x,y): kostnad för y

- D(v); vilka noder har jag kollat på hittills

- Mängden av alla noder

### Dijkstra’s Algoritm - Hur ska man tänka?

Steg 1 - Identifiera X:s grannar.

Steg 2 - Rita upp tabellen för den första iterationen med;

- N’-kolumnen (= set of nodes whose least cost path is definitely known)

  - Vi börjar med start-noden, dvs vår utgångspunkt (X)

- D(nod)-kolumnen (= nuvarande kostnad för att ta sig till noden i fråga)

  - Börja med kostnaden för X:s grannar (därav steg 1, de grönmarkerade kolumnerna)

  - De noder som EJ går att nå sätts till oändligheten som kostnad

  - Vi skriver c, Nod ⇒ Dvs c = kostnad ; nod = genom vilken nod

- Ringa avslutningsvis in den billigaste vägen, efter den första iterationen! (3,X)

|  | N’ | D(Z) | D(Y) | D(V) | D(W) | D(T) | D(U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 8, X | 6, X | 3, X | 6, X | inf | inf |

Steg 3 - Fortsätt med nästa iteration

- Den billigaste vägen tar vi, så att nu blir istället N’ = XV

- Dvs nu står vi på nod V!

- Eftersom vi hittade den billigaste vägen till V, från X i första iterationen så fyller vi INTE längre in D(V)-kolumnen!

- OBS!!

  - Om vi inte kan nå en särskild nod efter den första iterationen, tar vi med den förra kostnaden

  - Om vi inte hittar en billigare kostnad än den förra, tar vi med den förra kostnaden.

|  | N’ | D(Z) | D(Y) | D(V) | D(W) | D(T) | D(U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 8, X | 6, X | 3, X | 6, X | inf | inf |
| 1 | XV | 8, X | 6, X |  | 5, V | 7, V | 6, V |

- Notera att från kostnaden till W, från XV, dvs D(W) uppdaterades eftersom vi hittade en billigare väg genom V (X → V → W ⇒ 3 + 2 = 5)

Steg 4 - Fortsätt så här tills full tabell är uppnådd (dvs sista inrigningen)

|  | N’ | D(Z) | D(Y) | D(V) | D(W) | D(T) | D(U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 8, X | 6, X | 3, X | 6, X | inf | inf |
| 1 | XV | 8, X | 6, X |  | 5, V | 7, V | 6, V |
| 2 | XVW | 8, X | 6, X |  |  | 7, V | 6, V |
| 3 | XVWY | 8, X |  |  |  | 7, V | 6, V |
| 4 | XYVWYU | 8, X |  |  |  | 7, V |  |
| 5 | XYVWYU | 8, X |  |  |  |  |  |

Distance vector algorithm

- RIP

- Bellman-Ford Equation