Föreläsning 7

Simulering

- Imitering av ett system

- Vi analyserar systemet och får ut ett antal parametrar

- Olika system

  - Kontinuerliga system - Något som kan anta vilket värde som helst

    - Görs oftast med diffekvationer

  - Diskreta system

    - Köer

  - Hybrida system

    - När vi analyserar ett kösystem vill vi se hur många som finns i kön (diskret) och hur lång tid varje person är i kön (kontinuerligt)

- Fördelar

  - Förutspå vad som händer vid förändring

  - Analysera en liten detalj vid förändring

  - Finna flaskhalsar vid exempelvis köbildning

- Nackdelar

  - Avancerat

  - Tidskrävande

  - Begränsningar i noggranhet

- Modelling concepts (discrete system)

  - Tillståndsvariabler

  - Händelser

  - Regler - Vad gör vi när det kommer en ny kund?

Two approaches to simulation

1. Händelsesimulering

- Här hanterar vi ENDAST 1 händelse

- “Här kommer en ankomst, nu ska vi allt för att få in detta i systemet”

- Följande behövs/krävs (metod)

  - 1. Beskrivning (av ett tillstånd)

  - 2. Händelser

  - 3. Regler

- Vi lägger händelser i en lista

  - Har en viss tid och ett antal parametrar (ex om paket prioriteras)

  - Vi tar alla dessa händelse och sorterar på de tider när de ska inträffa

- Hur gör vi?

  - 1. Plocka ut första elementet i listan

  - 2. Sätt tiden

  - 3. Uppdatera systemet

  - 4. Om EJ avslutat, gå vidare till steg 1!

1.1 Ett exempel

- Vad vill vi veta?

  - Medelantal kunder i system 1

|  | 3 SAKER BEHÖVS |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. TILLSTÅNDSBESKRIVNING - N, antal kunder i systemet |  |
|  | 2. HÄNDELSER - Ankomst - Avgång - Mätning (ändrar EJ systemet/tillstånd) - OBS! Mätningar görs slumpmässigt, dvs ALDRIG mätning med exakta tidsavstånd mellan varje mätning!!! |  |
|  | 3. REGLER - Medeltid mellan ankomster - Betjäningstid exponentialfördelad - Antal kunder i kön? |  |
|  | Pseudokod till ovanstående problem a, lambda s, my |  |

1.1 Ett svårare exempel

- Vad vill vi veta?

  - Medelantal kunder i system 1 och 2

  - Vad är sannolikheten att en kund som kommer i system 1/2 blir spärrad?

    - Kan skapas kö mellan de två betjänarna, givet att betjänare 2 är slöare än 1

|  | 3 SAKER BEHÖVS |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. TILLSTÅNDSBESKRIVNING - Tillståndsvariabler (=finns inne i systemet) - N1 = antal kunder i kösystem 1 - N2 = antal kunder i kösystem 2 - Mätvariabler (Inga tillståndsvariabler) - Antal ankomster - Antal spärrade |  |
|  | 2. HÄNDELSER - Ankomst av kund i system 1 - Avgång av en kund i system 1 & Ankomst av en kund i system 2 = SAMMA händelse! - Avgång av en kund i system 2 - Mätning |  |
|  | 3. REGLER (3 stycken) Regel för ankomst till 1 void RuleArrivalTo1(){ NoOfArrivals++; If (N1 < 4) N1++; else NoRejected++; If (N1 == 1) InsertEvent(DepartureFrom1, time + 0.2); InsertEvent(ArrivalTo1, time + nextArrival()); } Regel för avgång från 1 = Ankomst i 2 (OBS!) void RuleDepartureFrom1{ N1--; if (N2 < 16) N2++; if (N2 == 1) InsertEvent(DepartureFrom2, time + 0.1); if (N1 > 0) then InsertEvent(DepartureFrom1, time + 0.2); } Regel för avgång från 2 void RuleDepartureFrom2{ N2--; if (N2 > 0) InsertEvent(DepartureFrom2, time + 0.1); } Regel för mätning void RuleMeasurement{ write(file1, N1); //SKRIV IN ANTAL I SYSTEM 1 write(file2, N2); //SKRIV IN ANTAL I SYSTEM 2 InsertEvent(Measurement, time + NextMeasurement()); } |  |

YTTERLIGARE ETT EXEMPEL

- Sannolikheten att en kund behöver mer än 5 sekunder i systemet??

- Vi måste ha reda på när kunderna kommer och när de går

  - Lagra data i en lista

  - Kan implementeras med en double linked list och en vektor

- Kommer INTE göras i kursen!

2. Processimulering

- En process som sköter en del

  - Radiolänk

  - Fyllning av routingtabell

  - Har ett intern tillstånd

  - Kommunicerar med andra genom utskick av signaler

    - Signaler har namn och kan ha data i sig

  - Under aktiviteten kan ex parametrar uppdateras eller andra signaler kan skickas

Vilka processer behövs? (“Glöm händelse-tänket”)

- Process som hanterar kösystemet (Queue)

- Process som generar nya kunder (Generator)

- Process som mäter (Measure)

Process för Generator if received signal = generate { //Ny signal som skickar iväg ny kund till queue SendSignal(customer, Queue, time); //Ny signal till sig “själv” SendSignal(generate, Generator, time + Exp(4)); }

Process för Queue if received signal = customer{ N := N + 1; if N = 1 then SendSignal(ready, Queue, time + Exp(2)); } //Signal som skickats till oss själv else if received signal = ready{ N := N – 1; if N > 0 then SendSignal(ready, Queue, time + Exp(2)); } //Förfrågan från mätprocessen (Measure) else if received signal = question{ SendSignal(answer(N), Measure, time); }

Process för Measure If received signal = sample { SendSignal(question, Queue, time); SendSignal(sample, Measure, time + Exp(10)); } //Förfrågan från köpprocessen //Vi extraherar N-parametern från den interna köprocessen else if received signal = answer { Extract N from signal answer; write(outfile, N); }

Föregående tillstånd uppe

Nästa tillstånd nere