Föreläsning 8

(Punkt-till-punkt-access)

HDLC - High Level Data Link Control

- OSI-nivå - Datalänk lagret

- Både för punkt-till-punkt- och multipunkt-förbindelser

- Primär (skickar kommando) och sekundär station (ger ett response i gensvar)

- 3 olika ramtyper (kallas ramar i OSi-nivå 2)

  - I-frame, data

    - Förmedlar datan vi vill skicka

    - Dvs datan som kommer från OSI-nivå 3 (ex. ett IP-paket)

    - Piggybacking (snålskjuts): Ett ack läggs in i paketet, för flödes- och felkontroll

  - S-frame (Supervisory), ack

    - För flödes- och felkontroll

    - Innehåller bara ett ack

  - U-frame (Unnumbered), intern nätverkskontroll

- Flagfält (8 bitar)

  - För synkronisering

  - Nu ankommer ett nytt paket till mottagaren

- Addressfält (till vem)

- Styrfält (paket 7, jag förväntar mig 8 av dig)

- Informationsfält - data

- CRC - felkontrolfält

PPP - Point-to-point Protocol

- OSI-nivå 2

- Vanligaste protokollet för p-p-förbindelser

- Stödjer INTE punk-till-multipunkt!!!

- Används för kontakt mellan användare och internetleverantör

- PPP-ram

  - Flagga: För synkronisering

  - Address: Behövs EJ, pga det endast finns en mottagare

    - Unicast

    - Multicast

    - Broadcast ⇒ Alla bitar är 1:or i PPP

  - Control: Behövs EJ

  - FCS, är CRC (cyclic redundancy check)

- Bitstuffing

  - Sändare: 0:a sätts in efter 5 stycken 1:or

  - Mottagare: ??

- Tillståndsgraf för PPP

  - Utgångspunkt i dead

  - Authenticate är valfritt

  - I network förhandlar mottagare och sändare, exempelvis om vilken hastighet

- PPP har 3 olika underprotokoll (varav 2 är för autentisering, vilka är valbara)

  - 1. LCP

    - Kod: C021

    - ID: till för att matcha förfrågan och svar

    - Längd: LCP-paketets (totala) längd

    - Information: Extra info

  - 2. PAP (autentiseringprotokoll) ⇒ Valbar

    - Kod: C023

    - Användarnamn och lösen

    - Bekräfta/avfärda

Sändare

Mottagare

  - 3. CHAP (autentiseringprotokoll) ⇒ Valbar

    - Liknelse: Inloggning med bankdosa

    - Kod: C223

ADSL

- Uppströmskanaler: Från oss till nät

- Nedströmskanaler: Från nät till oss

- ⇒ Asymmetrisk. Inte lika mycket trafik upp som ned

- För varje signal som skickas, skickas (längd, vinkel)

- Splitter, delar upp tal och data genom filtrering

  - Lågpassfilter, plockar ut de lägsta kanalerna, skickar ut till telefonnätet

  - Högpassfilter gör om till digitala signaler, skickar ut till internet

Multimedia & QoS

- Multimedia: bild, text, ljud, etc

- QoS: Hur pass bra tjänsten kan användas på nätet

Multimedia networking applications

- Strömmande media: Ljud/video börjar sändas INNAN ALL information är framme (vi börjar titta innan allt är framme)

- Filnedladdning: Ljud/video börjar sändas när ALL information är framme

- 3 applications

  - Stored streaming (e.g. netflix)

  - Live streaming (fotbollsmatch)

  - Interactive, real-time

- Problem:

  - känsliga för fördröjningar (end-to-end)

  - Delay jitter ⇒ Variability of packet delays within same packet stream

Streaming stored media

- Allt finns hos sändare

- Vi sparar i uppspelningsbuffert, sen kommer allt efterhand

- Pausa, rewind, FF

Streaming Live media

- Vi sparar i  uppspelningsbuffert

- FF omöjligt

Real-time interactive media

- End-to-end delay requirements

  - Audio delay, a

    - 150msec < a < 400msec

ATM - Asynchronous Transfer Mode

- Bara en ren informationsmotorväg

- Man skickar små paket (=celler) med en “fixed” längd, istället för ramar

- Multiplexering med ATM

  - Cellerna har en fix storlek

  - Man plockar den första i varje “kö”

  - Varje lucka (slot) behöver inte fyllas upp

  - Varje paket har head + data

  - ⇒ EFFEKTIVARE än TMD (tidsmultiplexering)

- Indelning av förbindelser

  - Transmission path

    - Virtual path

      - Virtual circuit

- Varje virtual circuit identifieras med 2 tal

  - VPI

  - VCI

- Cell

- Totalt: 53 bytes

- Huvud (VPI + VCI): 5 bytes

- 3 lager

  - 1. Application Adaption layer (AAL)

    - Beroende på applikation (text, vild, ljud känsligt för fördröjningar)

    - ⇒ Gör om till ATM

    - AAL - 5 olika varianter

      - AALl - Tar emot konstant bitström, ljud och video

      - AAL2 - Trafik med låg bithastighet

      - AAL3/4 - För förbindelseorienterade respektive förbindelselösa tjänster

      - AAL5 -  Som AAL3/4 men enklare kontroll

  - 2. ATM-lagret

    - Här läggs cellens header på

  - 3. Fysiska lagret

- Växlar

  - Endast de 2 nedre lagren utnyttjas i växlarna

- Operatörer tar betalt på 3 olika vis (sortering: dyrast först)

  - CBR = Constant bit rate

  - VBR = Variable bit rate

  - ABR = Available bit rate

    - Det som är ”kvar”