Repetitionsföreläsning

OSI-modellen

| 7 | Applikation | Program som interagerar med användaren; epost, www |
| --- | --- | --- |
| 6 | Presentation | Kryptering, komprimering, teckensnitt, färger |
| 5 | Session | Kommunikationssamordning Sessioner ~ uppkoppling |
| 4 | Transport | TCP, UDP Ankomstkontroll (segment) |
| 3 | Nätverk | Vägval, virtuella vägar, IP (paket) |
| 2 | (Data)Länk | Fel- och flödeskontroll på länknivå, MAC, LLC, PPP (ramar) |
| 1 | Fysisk | Kodning, signalnivåer (bitar) |

Multiplexering

- Flera kanaler som skickas på samma länk

- Delas upp på andra sidan i olika förbindelser igen

- Finns 4 sätt

  - 1. Frekvens-

    - Mittersta kanalen delas upp i olika delfrkvenser

    - En kanal har hela tiden förbindelse mellan sändare och mottagare

    - Hela bandbredden används inte

    - Exempel FM-radio (p1, p2, osv)

    - För att frekvenserna inte ska överlappa används GUARD BAND

  - 2. Våg-

    - Samma som frekvens, i princip

    - Istället ljusvågor som delas upp/samlas ihop i ett prisma

    - Ljusvågor åker genom fiberkabel

  - 3. Tids-

    - TDM

    - Kanalerna delas upp i tider, dvs varje paket får en tidslucka att sända på

  - 4. Kodmultiplexering

    - Varje sändare får en ortogonal vektor

    - Datan multipliceras med vektorn

      - Läggs ihop i en signal och skickas sedan över länken

      - Dvs alla signaler är blandade

    - Bit 0: Kodas som -1

    - Bit 1: Kodas som 1

    - Ingen bit: Kodas som 0

    - Walshmatris

  - Samtliga 4st bygger på en kanal med flera förbindelser

Trådlös kommunikation

- Infrastruktur

  - Fast nät

  - Mobil nät: basstationer

  - WLAN (trådlöst lokalt): Accesspunkter

- Handoff: Mobil ändrar basstation (celler)

- Ad-hoc

  - Infrastruktur saknas, inga basstationer, etc

  - Enheter får kopplas upp mot sig själv

  - ZigBee, Bluetooth, etc

- Trådlös vs trådbundna länkar

  - 1. Signalen dämpas fort i radiokanal (1/r^4)

    - Nackdel: Vi når EJ långt

    - Fördel: Vi kan återanvända samma frekvenser och således bygga effektiva system

  - 2. Störningar från andra källor

    - Trådbundna: nätet kan bli störd av annan elektromagnetisk utrustning

    - Trådlös

      - 2 band där det är fritt att använda trådlös kommunikation

      - Sötningar

  - 3. Flervägsutbredning

    - Problematiskt för trådlöst nätverk eftersom signaler kan studsa på andra objekt och mottagaren kan således få ganska många kopior av samma signal

- Ytterligare problem med trådlöst nät

  - Hidden terminal problem (signal blockeras)

    - Lyssna efter bärvåg

    - Om bärvåg, dra tillbaka signal

    - Kommer kollidera

    - Finns protokoll som löser det: Man kan reservera tid (clear to send, etc)

      - CSMA/CA  tekniken

  - Signalutbredning

- CSMA/CA (802.11)

  - Carrier sense - känn av efter bärvåg

  - Multiple Access

  - Sender

    - 1. Känn efter bärvåg (DIFS). Om OK ⇒ Skicka hela ramen

    - 2.

  - Receiver

    - 1.

- 802.16 (WiMAX)

  - Punkt-till-punkt förbindlese

  - Högshastighetsdata, trådlöst

    - Exempelvis mellan Lund Uni och Campus Helsingborg

Mobility via indirect routing (liten kommunikation)

- Alla mobiler har ett hemmanät (“där de bor”)

- Sedan så vidarekopplar vi dem från “det nätet”

- Vill någon ringa till en annan enhet (hälsa på)

- 1. Correspondent adresserar paket genom att använda mobilens hemadress

- 2. Signal går till hemmanätverk

  - Home agent tar emot

  - Home agent håller koll på om enheten hemma, betalt abonnemanget, etc

  - Home agent skickar vidare paketet till borta-agenten

- 3. Borta agenten tar emot paket och släpper in samtalet till enheten i borta-nätet

Mobility via direct routing (större form av kommunikation)

- Heldragna linjer: Data

- Streckade: Signaler som sker intern i nätet

  - DÅ är användare EJ involverad

Mobil IP

- Ligger ovanpå det vanliga IP (som ligger på nätverkslagret)

- Har hemma agent, borta agent c/o-address

  - c/o-adress ändras hela tiden beroende på vart man befinner sig

- Hemma nätverk (operatör har hand om denna)

  - I den finns HLR: All info om enheten

  - ENDAST en databas, hör befinner man sig ALDRIG

- Besökt nätverk

  - I den finns VLR (visitor location register): All info om agenten

Nätverkslagret

- Segment från nivå 4

- Delas upp i paket och skickas sedan vidare på nivå 3

- Mellan noder. Nivå 1 och 2

- Vilken väg välkjs?

  - Routing: Bestämmer vilken väg från A till B

  - Forwarding: VI varje router används en tabell som bestämmer vilken utgång ska paket läggas ut på?

  - ANALOGI: Se slides!!!

- I varje nod: Finns en routingtabell som fylls i av routingalgoritm

  - Forwarding ser till att lägga ut på rätt utgång

- IP Address

  - 32 bitar lång (IPv4)

  - a.b.c.d/x

    - x talar om hur många av bitarna tillhör nätverksadress

    - Resten tilhör terminal address, dvs vilken enhet på nätet

  - För få adresser i IPv4

    - Dynamisk längd på huvudet

  - Lösning: IPv6 (128 bitar)

    - Fixed längd på huvudet

      - Fördel: vi kan läsa av bitarna direkt

  - Tunneling

    - IPv6 paket löggs in i data-fältet i IPv4

    - Eller tvärtom

  - Dual-stack

    - Routern har både IPv4 och 6 implementerat

  - Translation

    - Vi översätter fält i IPv4 till IPv6

    - Problem: saknas vissa  fält i den ena jämfört med den andra

    - Och då förlorar vi vissa saker

Två olika vägval

- Link-state (= Dijkstra's algoritm)

  - Alla noder vet allt om hela nätet

  - (Varje nod vet hela topologin och kostnaden)

- Distance-vector (= Bellman Ford)

  - Varje nod vet kostnad till grannen

  - Noden får veta av sina grannen deras kostander

- Autonomt system - styrs av en nätverksoperatör

  - Möjliggör att Dijkstra's algoritm kan användas då man delar upp ett stort nät i mindre delar

- Intra-AS routing

  - RIP

  - OSPF

Broadcast routing

Source duplication vs in-network duplication

Virtuella kretskopplade nät

- VC-nr gäller bara lokalt under en och samma uppkoppling

- 3 faser

  - Initiering

    - Bestäms vårt virtual circuit nr

  - Dataöverföring

  - Nedkoppling

    - Släpps virtual circuit nr eftersom de är begränsade

- Forward-tabell talar om vilken ingång

Simulering

- Imitering

- 1. Händelsesimulering

  - Tillståndsbeskrivning

  - Händelser

  - Mätning

  - + Regler

- 2. Processimulering

  - Processer

    - Fördel: Återanvändning

    - Har ett intern tillstånd

  - Processer kommunicerar genom att skicka signaler till varandra

  - Signaler har namn och medför någon slags information

  - När signalen anländer skapas en aktivitet

Punkt-till-punkt-protokoll

- PPP-ram (OSI-nivå 2)

  - Flagga

  - Adressfält:  endast 1 mottagare i PPP (vi sätter broadcast adress)

  - Kontrollfält: (används EJ), sätts till ett fast värde

  - Protokoll-fält (vad finns i datan)

  - CRC: Felkorrigerande kod

  - Payload

- Bit Stuffing

  - Sätt in 0:a om vi får in fem konsekutiva 1:or

  - Görs från den info som kommer in i payload:en

- Tillståndsgraf

ADSL